招标文件

项目名称： 门诊四层心电图室改造工程

项目编号：莆医附招[2022]10号

招标人：莆田学院附属医院

莆田学院附属医院招标办编制

二〇二二年六月十六日

（友情提示：请认真阅读标书）

总   目   录

第一部分  招标公告

第二部分  投标人须知

第三部分  施工要求

第四部分  工程质量、检验与验收

第五部分  付款方式与条件

第六部分  投标文件组成（格式）

第一部分　 招标公告

1. 招标条件：

本项目门诊四层心电图室改造工程经批准招标，项目业主为莆田学院附属医院，建设资金来自 自筹 ，项目已具备招标条件，现对该项目的施工进行 公开 招标。

2. 项目概况和招标范围：

1) 建设地点：莆田学院附属医院内；

2) 最高限价： 184000元(含税) ；

3) 招标范围和内容:根据项目清单(以实际需求为准) ；

4) 工期要求：总工期：40个日历天；

5) 工程质量要求：合格；

3. 投标人资格要求及审查办法：

1）本招标项目要求投标人须具备独立的法人资格，并具备有效的企业营业执照。本招标项目要求投标人具备主管部门核发的建筑装饰工程三级及以上资质（不分主、增项差别）和有效的《施工企业安全生产许可证》；

2) 本招标项目不接受联合体投标；

3）投标人不得属于被纳入福建省建筑市场主体“黑名单”，且不在建筑市场主体“黑名单”管理有效期内的企业；

4) 投标人提供自身无行贿犯罪记录的说明或承诺函。

4. 招标文件的获取：

4.1招标文件提供期限：自本公告发布之日起至开标前一天。

4.2获取方式：在线获取。本招标项目采用资格后审方式，无需提前报名。请符合投标条件者通过莆田学院附属医院网站(http://www.ptxyfsyy.com.cn/)自行下载招标文件（售价：免费）。

5.评标办法：本招标项目采用的评标办法：简单低价法。

6. 投标文件的递交及开标时间：

投标文件递交的截止时间(投标截止时间)及开标时间： 2022年 7 月 5 日上午9时 30 分，提交地点为：莆田学院附属医院（新区）行政楼三楼第四会议室。逾期送达的或未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

7．联系方式： 莆田学院附属医院招标办（莆田市荔城区东圳东路999号）；

联系电话：0594-2730428    联系人：彭女士

莆田学院附属医院

二〇二二年六月二十二日

第二部分    投标须知

A、说明：

一、适用范围：本招标文件仅适用于招标中所述的工程项目。

二、投标费用：投标人自行承担所有参加投标有关的全部费用。

三、现场踏勘：

1、招标人不组织现场勘察和投标预备会。招标人在本招标文件中介绍的招标项目相关情况，是招标人现有的能被投标人利用的资料，招标人对投标人作出的任何推论、理解和结论均不负责任。

2、投标人可为踏勘目的进入招标人的招标项目现场，但投标人不得因此使招标人承担与之有关的责任和蒙受损失。投标人应承担踏勘现场的费用、责任和风险.

四、本项目将在我院官网上发布采购公告、更改通知、答疑纪要、公示等信息，请投标人及时关注，投标人若自已没有在我院网站上查询相关更改通知和答疑纪要等信息而影响投标，投标人自行承担相关责任。

B、招标文件说明：

一、招标文件构成；1、招标公告；2、投标须知；3、施工要求；4、工程质量、验收与结算；5、建筑工程招标控制价编制说明；6、投标文件的组成。

二、招标文件澄清：

1、投标人对招标文件如有疑点，可要求澄清。澄清要求应在开标之日前3天按招标书中载明的地址，以书面形式通知我院招标办。我院将于接到通知后及时在网上发布释疑信息。

2、为使投标人在准备投标文件时有合理的时间考虑招标文件的修改，如有必要，我院可酌情推迟投标截止时间和开标时间，并以网上发布公告形式通知。

3、招标文件的修改书将构成招标文件的一部分，对每一投标人均有同等约束力。

C、投标文件要求：

一、投标人应仔细阅读招标文件所有内容，按招标文件的要求提供投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性及准确性，以使其对招标文件做出实质性响应，否则，其投标可能被拒绝。

二、投标文件的签署及规定：

1、投标所有材料应于开标现场递交。

2、投标文件袋前后封口处须加盖投标单位印章或由投标人代表签名，并注明招标编号、投标项目名称。

3、投标文件要求加盖公章的都须加盖公章。

4、投标文件一律用电脑打印，投标文件不允许有加行涂抹或改写，若有修改须有投标代表签字或加盖确认章。

5、若提供的材料不齐全、不盖章等，将做废标处理。

三、投标保证金和履约保证金：

1、投标保证金应在开标现场以现金形式提交。

2、本次招标的投标保证金为壹仟伍佰元整（RMB：￥1500.00元），投标保证金是投标人对自身投标行为的承诺，如投标人提供虚假、不真实的资料或投标价格，以及其它干扰本次投标评定的公平性行为的，将没收其投标保证金。

3、未按规定提交投标保证金的投标，将被视为无效投标。

4、定标后，当场退还落标人的投标保证金。

5、履约保证金为5000元，其履约保证金在验收合格后无息退还。

6、发生以下情况之一者，投标保证金或履约保证金将被没收：

1）开标后投标人在投标有效期内撤回投标。

2）由于中标人原因致使合同无法履行。

D、开标和评标：

一、开标：

1、以我院招标办通知的开标时间和地点为准，投标人需派代表参加。

2、我院组织评标小组参与开标，密封的投标文件于开标现场递交。因招标文件的修改推迟开标时间的，则按修改通知规定的时间递交。

3、若投标人不足三家的，本次招标终止，除招标任务取消外，招标人将依法重新组织招标或者采用其他方式采购。

二、澄清与质疑：

1、唱标结束后，经开标会议主持人同意，投标人代表可就唱标过程中发生错唱、漏唱的部分要求澄清，但澄清要求不得超过投标文件实质性范围。澄清要求以开标会现场为限，我院不接受开标会后的任何澄清要求。

2、为了助于对投标文件进行审查、评估和比较，我院有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。

3、投标人的澄清、说明或者纠正应当在评标小组规定的时间内以书面形式作出，由其法定代表人或者授权代表签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

三、投标文件的审查和响应性的确定：

1、开标后，评标小组组织审查的内容有:投标文件是否完整，是否存在计算错误，是否提交保证金，是否按要求签署文件等。投标人应以人民币填写所有单价和总价，单价合计和总价不符的，以低价为准。

2、缺少实质性响应的投标将不被接受。

四、评标原则：

1、我院评标小组负责对投标文件进行审查、质疑、评估和比较，在符合我院招标文件要求的情况下，按简单低价法原则推荐中标人。

2、评标小组经评审，认为本次招标存在作假、串标、围标，或中标价超过我院投标最高限价等不符合我院要求的，可以否决本次招投标。

五、定标：

1、中标人确定后，在我院网站上进行公示。

2、公示无异议后，中标人到我院领取中标通知书，接到我院通知及时与我院签订合同，逾期按自动弃权处理。

3、招标文件、中标人的投标文件及其澄清文件等均为签订合同的依据。

第三部分   施工要求

一、工程期限：工期自合同签订生效之日起40个日历日。

二、施工安全：中标人在施工期间，应自行做好安全防护措施,发生任何安全事故的后果，由中标人承担一切责任。

三、违约责任：

1、若中标人不能在合同工期内完成工程施工的，应向我院偿付逾期违约金，违约金按逾期完工工程总价每日3‰支付，我院有权在支付工程款时直接抵扣。

2、工程质量不合格，或私自变更要求施工的，我院有权责令其按原要求返工，并拒付工程款。

3、投标人若存在虚假应标情况，或有围标、串标行为，经查发现将做废标处理并不予退还保证金，并将列入不良记录名单且2年内不得参加我院招投标活动。

四、保修期限：

1、在正常使用下，本工程的保修期限为壹年。（保修期从工程竣工验收合格之日起计算）

2、保修期内，及时处理，不得超过24小时。

五、中标人施工前应先报施工方案。

第四部分   工程质量、验收与结算

一、工程质量：

1、工程材料一律使用正牌合格产品，参加投标公司必须严格按照预算清单提供的各种品牌规格等技术要求进行规范施工。质量标准的评定以国家或行业的质量检验评定标准为依据。因中标人原因工程质量达不到约定的质量标准，由中标人承担违约责任。

2、双方对工程质量有争议，由双方同意的工程质量检测机构鉴定，所需费用及因此造成的损失，由责任方承担。双方均有责任，由双方根据责任程度分别承担。

二、检查：

1、中标人随时接受我院指定项目监督员的检查。

2、项目监督员的检查不影响施工正常进行。

三、隐蔽工程和中间验收：工程具备隐蔽条件的中间验收部位，中标人自检，并在隐蔽或中间验收前24小时以书面形式通知项目监督员验收。验收不合格，中标人整改后重新验收，并在2个工作日内办好签证手续，待验收合格后，方可继续施工。因项目监督员不能及时进行验收的而引起的延期，工期相应顺延。

四、竣工验收：

1、工程竣工验收条件，中标人向我院提供竣工资料及验收报告。

2、我院在收到竣工验收报告后7天内组织验收，并在验收后5天内给予认可或提出修改意见。中标人按要求修改，并承担由自身原因造成修改的所有费用。

3、工程竣工验收通过，中标人送交竣工验收报告的日期为实际竣工日期。

五、竣工结算：

1、本工程属于固定总价包干合同。本项目所报价格应包含材料、施工、运输、安装、保修及税费等一切费用。

2、工程竣工验收报告通过后，应及时向我院递交竣工结算报告及完整的结算资料。

3、我院收到竣工结算报告及完整的结算资料后进行核实，给予确认或者提出修改意见。我院确认的竣工结算报告作为向施工单位支付工程款的依据。

六、付款方式：无预付款，工程竣工并验收合格后60天内支付97%工程款，余款在中标人履行好保修期合同后付清（保修期限一年）。 保修期内，若因质量存在问题，中标人应及时保修，否则我院将视情节扣减保修款。

七、最高限价：本工程投标最高限价为人民币184000元，超过的作废标处理。

第五部分   建筑工程招标控制价编制说明

（备注：投标人所投的品牌须为编制说明中的参考品牌之一）

- 工程概况： 1、建设地点：莆田市荔城区 2、工程专业：建筑工程 3、工期质量：合同工期 40 天 ；工程质量：合格工程 4、招标范围：门诊四层心电图室改造的楼地面、内墙面、天棚面、门窗等拆除后重新装修、水电安装等； 5、工程特征： - 建筑面积：197.64m2 - 层数及檐口高度：层数及檐口高度：本项目位置在第4层； - 结构质式：框架结构； - 基础类型：/； - 装饰情况：按设计图纸装修完整； 6）混凝土情况：采用非泵送商品混凝土； - 编制范围： 按照中联合创设计有限公司设计门诊四层心电图室改造的施工图纸，编制范围包括门诊四层心电图室改造的楼地面、内墙面、天棚面、门窗等拆除后重新装修、水电安装等，具体范围如下： 1、不含三通一平； 2、不含室外总体及管网工程； 3、不含玻璃幕墙工程； 4、不含电梯工程。 - 编制依据： 1、图纸：中联合创设计有限公司设计的施工图纸（工程编号： 202206，门诊四层心电图室改造为2022年6月图纸，业主及设计院回复函等； 2、招标文件：编制的 2022 年 6 月的招标文件及其工程量清单；其中存在与现行计价规定不一致的内容： 无 ； 3、地质勘察报告：/； 4、计价计量规范：《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、各专业工程工程量计算规范（GB50854～50862-2013）及现行补充或调整文件（截止2022年6月6日以前）； 5、预算定额：《福建省房屋建筑与装饰工程预算定额》（FJYD-101-2017）、《福建省构筑物工程预算定额》（FJYD-102-2017）、《福建省装配式建筑工程预算定额》（FJYD-103-2017）、《福建省通用安装工程预算定额》（FJYD-301-2017～ FJYD-311-2017）、《福建省市政工程预算定额》（FJYD-401-2017～ FJYD-409-2017）、《福建省园林绿化工程预算定额》（FJYD-501-2017）及现行补充或调整文件（截止2022年6月6日以前）； 6、费用定额：《福建省建筑安装工程费用定额》（2017版）及现行补充调整文件；其中，暂列金额：/元；工程排污费：不计。 7、人材机价格： （1）人工单价：莆建管〔2021〕64号关于发布莆田市建设工程人工费动态指数调整为1.1888计入； （2）施工机械台班价格：按照《2019年第三季度福建省施工机械台班单价》； （3）材料价格：参考《莆田建设工程造价管理信息》（2022年4月（下半月））莆田市信息价、定额基期价格、市场询价（详见询价记录）。 - 取费标准： 1.专业类别： 单独发包的装修工程（含安装）。 2.总承包服务费费率： 无 。 3.企业管理费费率： 6.9%。 4.税率： 9% 。 - 考虑的施工方法与措施（仅供参考，投标人自行考虑方案、自主报价） - 土方工程：/； 2、桩基工程：/； 3、环境保护： /； 4、混凝土模板及支架：胶合板模板； 5、脚手架：里脚手架； 6、施工排水、降水：/； 7、垂直运输：/； 8、大型机械设备基础：/； 9、大型机械设备检测：/； 10、大型机械设备进出场及安拆费：/； 11、基坑支护工程拆除：/； 12、非夜间施工照明：未考虑； 13、材料二次搬运：本项目有电梯可利用； 14、其他特殊措施：未考虑； 六、《福建省建筑安装工程费用定额（2017版）》其他项目费中不再单列远程监控系统租赁费，施工现场远程视频监控系统使用费依据《建设工程施工现场远程视频监控系统建设应用标准》（DBJ /T13-339-2020）测算，并入企业管理费。 七、防尘喷雾按莆建管〔2019〕83号计入。 八、其他说明： - 土建部分 - 室外场地标高按设计室外地坪标高； - 拆除垃圾废料外运按3km包干计入，不再另行调整，弃点由中标人自理，结算时不予调整； - 根据设计院回复：原有设备拆除，机械装车外运3km废弃； - 根据设计院回复：原有墙体的墙面拆除做法：拆除洁净板和乳胶漆涂料； - 根据设计院回复：原有墙体墙面2.4m以上的墙面装修做法水泥砂浆基层面； - 根据设计院回复：新M1的宽度按1.8m计入预算； - 根据设计院回复：原天棚面做法拆除按轻钢龙骨+洁净板面； - 另有不详之处，详细预算书； - 安装部分 - 电气工程中，配电箱APL1电源进线预留20m计入本次预算。 - 综合布线系统中，电源引入光缆按预留30m计入本次预算。 - 给水工程中，风机盘管的出水管和回水管接至原有楼层的冷冻水管，出水管采用DN25-PPR管，回水管采用DN25-PPR管，每个风机盘管按20m预留计入本次预算。排水系统以外墙皮1.5m为界计入本次预算。 - 经业主确认，弱电系统中，配线架、交换机不计入本次预算，机柜原有利旧。 - 经业主确认，空调内风管移位连接包干计入 1千/项； - 主要材料及设备： 1、招标人要求的主要材料设备品牌及本控制价取定情况见下表 材料名称; 品牌范围; 控制价取定品牌; 备注. 水泥; 金德、建福、盐城; 信息价. 钢筋; 三钢、首钢、鞍钢; 信息价. 涂料; 三棵树、初日、华润; 信息价. 玻璃; 港达、亿隆、耀皮; 信息价. 瓷砖; 佛山美陶、东鹏、惠邦; 佛山美陶. 铝合金门窗; 闽永、奋安、闽坤; 信息价. 配电箱; 马控、荔控、乔纳森; 马控. 灯具; 雷士、TCL、飞利浦; TCL. 电力电缆; 南平太阳、三红电缆、福建华阳; 三红电缆. 双绞线缆; 南平太阳、福建科莱安、福建北讯; 福建科莱安. 排气扇; 尼克森 、普熙斯、好太太; 好太太. 卫生洁具; 法恩尚、箭牌、九牧; 箭牌. 配管; 惠塑、集太、卓鑫; 信息价. 配线; 南平太阳、三红电缆、福建华阳; 信息价. 风机盘管; 大金、格力、美的; 格力. 2、甲供的材料设备及其单价见下表 名称; 品牌; 单价; 备注. 3、经市场询价的材料、设备有：配电箱、灯具、电缆、排气扇、洁具、风机盘管、瓷砖; 【说明：交代材料设备的品种规格，不需要说明具体价格与来源渠道。询价资料作为招标控制价编制的附件，提供招标人和保存在归档资料中备查。投标人自主报价。】 八、本项目补充清单的工程量计算规则及工程内容： 编码; 名称; 项目特征; 计量单位; 工程量计算规则; 工程内容.

九、预算书及图纸请自行下载。

第六部分   投标文件的组成(格式)

投 标 文 件

“开标时间前不得开封”

招标编号：

项目名称：

招  标  人:

投  标  人：                       （盖章）

法定代表人或其委托代理人：     (签字并盖章)

投标人地址:

编制时间：

投标函目录

1 投标函

2  法定代表人身份证明

3 投标文件签署授权委托书

4 投标辅助资料：营业执照副本复印件、建筑业企业资质证书、施工企业安全生产许可证等。

5投标报价文件

### 1、投 标 函

致：   {招标人名称}

1、根据你方招标工程项目编号为 {招标编号} 的  {招标工程项目名称}      工程招标文件，遵照《中华人民共和国招标投标法》等有关规定，经踏勘项目现场和研究上述招标文件的投标须知、工程建设标准和工程量清单及其他有关文件后，我方愿以：人民币（大写）　　          　　　元（RMB（小写）：￥             元）的投标报价并按上述合同条款、工程建设标准和工程量清单（如有时）的条件要求承包上述工程的施工、竣工，并承担任何质量缺陷保修责任。

2、我方已详细审核全部招标文件，包括修改文件（如有时）及有关附件。

3、我方承认投标函附录是我方投标函的组成部分。

4、一旦我方中标，我方保证按合同协议书中规定的要求工期     {工期}    日历天内完成并移交全部工程。

5、如果我方中标，我方将5000元履约保证金汇入招标人的银行账户。

6、我方同意所提交的投标文件在规定的投标有效期内有效，在此期间内如果中标，我方将受此约束。

7、除非另外达成协议并生效，你方的中标通知书和本投标文件将成为约束双方的合同文件的组成部分。

8、若我方中标，我方保证拟派出的本合同工程的主要施工管理人员在施工期间到位。

9、若我方中标，我方将按照招标文件的规定提交履约担保。

10、我方同意所提交的投标文件在招标文件规定的投标有效期内有效，在此期间内如果中标，我方将受此约束。

11、如果我方中标，我方承诺本企业没有行贿犯罪记录并承诺施工车辆为莆田藉车辆。

12、除非另外达成协议并生效，你方的招标文件、中标通知书和本投标承诺函将构成约束双方合同文件的组成部分。

13、我方承诺，若有违反《莆田市关于进一步规范建设工程勘察、设计、施工、监理招标投标管理若干规定》（莆政综〔2013〕55号）、《莆田市建设工程勘察、设计、施工、监理企业名录库管理办法（试行）》（莆招投标办〔2013〕2号）规定的行为，愿意接受相应的扣分处理。

投 标 人：                                      （盖章）

单位地址：_________________________________________________

法定代表人或其委托代理人：                    （签字并盖章）

邮政编码：________   电话： _________   传真：______________

开户银行名称：____________________________________________

开户银行账号：____________________________________________

日期：___年___月___日

2、法定代表人身份证明书

单位名称：

单位性质：

地址：

成立时间：     年     月     日

经营期限：

姓    名：       性别：     年龄：      职务：

系 （投标单位名称）                    的法定代表人。

特此证明。

投标人：（盖公章）

年     月     日

3、投标文件签署授权委托书

本授权委托书声明：我        (姓名)系  （投标人名称）

的法定代表人，现授权委托 （单位名称）     的 （姓名）     为我公司签署本工程的投标文件的法定代表人授权委托代理人，我承认代理人全权代表我所签署的本工程的投标文件的内容。

代理人无转让委托权，特此委托。

代理人： （签字）      性别：      年龄：

身份证号码：                  职务：

投标人：（盖章）

法定代表人：（签字或盖章）

授权委托日期：      年      月      日

注明：1）须附委托代理人身份证复印件。

2）投标文件由法定代表人签署的，不必填写本授权委托书。

4、 投标辅助资料

a、营业执照副本复印件；

B、建筑业企业资质证书;

C、施工企业安全生产许可证。

注：1）以上复印件须加盖投标人公章，未加盖单位公章的复印件为无效。

2）投标人未按招标文件要求提供复印件或复印件提供不全的为废标。

5、门诊四层心电图室改造工程投标报价文件（须加盖投标人公章）

| 序号 |  | 项目名称 | 项目特征描述 |  |  | 计量 单位 |  |  | 工程量 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单体建筑 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房屋建筑与装饰工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 拆除工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 平面块料拆除 | (1)铲除所有房间、走廊原有PU地面和水泥砂浆基础 |  |  | m2 |  |  | 182.309 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 门窗拆除 | (1)拆除门窗 (2)2.5m2以内 |  |  | 樘 |  |  | 20.000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 门窗拆除 | (1)拆除门 (2)2.5-4m2 |  |  | 樘 |  |  | 4.000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | 墙柱面龙骨及饰面拆除 | (1)拆除洁净板隔断 (2)轻钢龙骨 |  |  | m2 |  |  | 244.830 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | 天棚面龙骨及饰面拆除 | (1)拆除天棚面 轻钢龙骨 洁净板面 |  |  | m2 |  |  | 182.309 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | 墙柱面龙骨及饰面拆除 | (1)拆除原有墙面单面洁净板 |  |  | m2 |  |  | 98.252 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | 拆除原有医疗设备 1600*4000*2000 |  |  |  | 项 |  |  | 1.000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | 余方弃置 | (1)拆除原有医疗设备 (2)3km |  |  | m3 |  |  | 40.880 |  |  |  |  |  |  |  |
| 装修工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  | 砌块墙 | (1)200厚蒸压加气混凝土砌块墙 (2)隔墙 (3)M5现拌混合砂浆 |  |  | m3 |  | 35.808 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  | 构造柱 | (1)非泵送 (2)C20 |  |  | m3 |  | 1.152 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  | 压顶 | (1)100*墙厚 (2)非泵送 (3)C20 |  |  | m3 |  | 0.044 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  | 过梁 | (1)非泵送 (2)C20 |  |  | m3 |  | 0.720 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  | 现浇构件钢筋 | (1)Ф14 |  |  | t |  | 0.055 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  | 现浇构件钢筋 | (1)HRB400EΦ6 |  |  | t |  | 0.046 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  | 现浇构件钢筋 | (1)HRB400EΦ12 |  |  | t |  | 0.102 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 楼地面 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  | 块料踢脚线 |  | (1)120mm高 (2)素水泥浆一道 (3)10厚1:2水泥砂浆粘贴 (4)黑色瓷砖 (5)参11J930，4/页H27 |  |  | m2 |  |  |  | 11.484 |  |  |  |  |  |
| 17 |  | 块料楼地面 |  | (1)20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 (2)8-10厚地砖；（600*600防滑砖） (3)水泥浆一道 (4)参11J930页，楼13/G6 |  |  | m2 |  |  |  | 178.160 |  |  |  |  |  |
| 18 |  | 石材零星项目 |  | (1)地面 (2)棕色大理石 (3)1200*200、900*200 |  |  | m2 |  |  |  | 1.920 |  |  |  |  |  |
| 内墙面 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  | 墙面装饰抹灰 |  | (1)白色乳胶漆一底两面 (2)参11J930，内墙9/H5 |  |  | m2 |  |  |  | 436.870 |  |  |  |  |  |
| 20 |  | 立面砂浆找平层 |  | (1)新砌墙面基层 (2)5厚1:2.5水泥砂浆抹平，9厚1:3水泥砂浆打底 (3)参11J930，内墙9/H5 |  |  | m2 |  |  |  | 288.730 |  |  |  |  |  |
| 21 |  | 块料墙面 |  | (1)走廊 (2)400*800瓷砖墙裙 (3)5厚1:2建筑胶水泥砂浆粘结层 (4)素水泥浆一道 (5)参11J930，内墙34/页H11 |  |  | m2 |  |  |  | 68.480 |  |  |  |  |  |
| 22 |  | 立面砂浆找平层 |  | (1)新砌墙体基层 (2)9厚1:3水泥砂浆打底 (3)参11J930，内墙34/页H11 |  |  | m2 |  |  |  | 36.320 |  |  |  |  |  |
| 天棚面 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 |  | 天棚吊顶 |  | (1)详见11J930-h39 (2)U型轻钢龙骨 (3)600*600*0.5铝扣板 |  |  | m2 |  |  |  | 174.760 |  |  |  |  |  |
| 24 |  | 木窗帘盒 |  | (1)15mm阻燃板，9.5厘单层石膏板； (2)面层刷腻子两道乳胶漆两遍 (3)30*30木方 (4)窗帘盒2 (5)全遮光窗帘布*2倍褶皱 |  |  | m |  |  |  | 15.000 |  |  |  |  |  |
| 25 |  | 木窗帘盒 |  | (1)15mm阻燃板，9.5厘单层石膏板； (2)面层刷腻子两道乳胶漆两遍 (3)30*30木方 (4)窗帘盒1 |  |  | m |  |  |  | 2.000 |  |  |  |  |  |
| 26 |  | 窗帘轨 |  | - 铝合金L型、23*18*1.2厚 (2)隔帘轨道 (3)2.2*2.6m - (4)蓝色阻燃布*2倍褶皱 |  |  | m |  |  |  | 11.400 |  |  |  |  |  |
| 门窗 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 |  | 金属（塑钢）门 |  | (1)新M1（1800*2100） (2)铝合金推拉门 (3)6厚钢化玻璃 |  |  | m2 |  |  |  | 3.780 |  |  |  |  |  |
| 28 |  | 全钢板大门 |  | (1)新M2 (2)900*2100 (3)7樘 |  |  | m2 |  |  |  | 13.230 |  |  |  |  |  |
| 29 |  | 全钢板大门 |  | (1)新M3 (2)1200*2100 (3)2樘 |  |  | m2 |  |  |  | 5.040 |  |  |  |  |  |
| 30 |  | 金属（塑钢、断桥）窗 |  | (1)新C1 (2)6厚钢化玻璃 |  |  | m2 |  |  |  | 0.900 |  |  |  |  |  |
| 安装工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 配电箱安装工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 |  | 配电箱 |  | (1)名称:配电箱APL1 (2)安装方式:据地1.8m |  |  | 台 |  |  | 1.000 |  |  |  |  |  |  |
| 32 |  | 空调内风管移位连接 |  | (1)空调内风管移位连接包干 |  |  | 项 |  |  | 1.000 |  |  |  |  |  |  |
| 母线槽、电缆与桥架工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 |  | 电力电缆 |  | (1)型号:WDZ-YJY- (2)规格:5×6 (3)材质:铜芯 (4)名称:电力电缆 (5)电压等级(kV):0.6/1kV- (6)敷设方式、部位:管内 |  |  | m |  |  | 20.000 |  |  |  |  |  |  |
| 34 |  | 电力电缆头 |  | (1)规格:WDZ-YJY-5×6 (2)名称:五芯电力电缆头 (3)安装部位:室内 (4)材质、类型:干包式铜芯 |  |  | 个 |  |  | 1.000 |  |  |  |  |  |  |
| 配管配线工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 |  | 配管 |  | (1)材质:紧定式镀锌钢套管 (2)规格:DN20 (3)接地要求:防腐油漆、接地 (4)配置形式:明配 |  |  | m |  |  | 188.870 |  |  |  |  |  |  |
| 36 |  | 配管 |  | (1)材质:紧定式镀锌钢套管 (2)规格:DN25 (3)接地要求:防腐油漆、接地 (4)配置形式:明配 |  |  | m |  |  | 542.810 |  |  |  |  |  |  |
| 37 |  | 配管 |  | (1)规格: DN25 (2)名称:金属软管敷设 |  |  | m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 |  | 配线 |  | (1)材质:铜芯 (2)规格:2.5mm2 (3)名称:穿照明线 (4)型号: WDZ-BYJ- (5)配线形式:穿管 (6)配线部位:室内 |  |  | m |  |  | 569.030 |  |  |  |  |  |  |
| 39 |  | 配线 |  | (1)材质:铜芯 (2)规格:4mm2 (3)名称:穿照明线 (4)型号: WDZ-BYJ- (5)配线形式:穿管 (6)配线部位:室内 |  |  | m |  |  | 1599.630 |  |  |  |  |  |  |
| 电气照明器具工程(含灯具与开关插座) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 |  | 普通灯具 |  | (1)规格:36W~220V (2)名称:600×600平板灯 |  |  | 套 |  |  | 21.000 |  |  |  |  |  |  |
| 41 |  | 装饰灯 |  | (1)手术、杀菌、放射提示信号灯(红色) (2)3W～220V |  |  | 套 |  |  | 7.000 |  |  |  |  |  |  |
| 42 |  | 医疗专用灯 |  | (1)1×40W～220V (2)紫外线杀菌灯 |  |  | 套 |  |  | 14.000 |  |  |  |  |  |  |
| 43 |  | 风机盘管 |  | (1)额定风量1700m2/h，功率152W (2)成品风机盘管及配套出风口 (3)FP-170 |  |  | 台 |  |  | 2.000 |  |  |  |  |  |  |
| 44 |  | 风机盘管 |  | (1)额定风量680m2/h，功率62W (2)成品风机盘管及配套出风口 (3)FP-68 |  |  | 台 |  |  | 7.000 |  |  |  |  |  |  |
| 45 |  | 小电器 |  | (1)36W~220V (2)300×300排气扇 |  |  | 个/套/台/ |  |  | 7.000 |  |  |  |  |  |  |
| 46 |  | 插座 |  | (1)规格:(普通) 10A (2)名称:单相二、三孔插座 |  |  | 个 |  |  | 72.000 |  |  |  |  |  |  |
| 47 |  | 照明开关 |  | (1)名称:单联单控开关 |  |  | 个 |  |  | 1.000 |  |  |  |  |  |  |
| 48 |  | 照明开关 |  | (1)名称:双联单控开关 |  |  | 个 |  |  | 8.000 |  |  |  |  |  |  |
| 49 |  | 控制开关 |  | (1)风机控制开关 |  |  | 个 |  |  | 9.000 |  |  |  |  |  |  |
| 50 |  | 按钮 |  | (1)名称:防误操作组合按钮盒，紫外线杀菌灯开关定时器 |  |  | 个 |  |  | 1.000 |  |  |  |  |  |  |
| 51 |  | 接线盒 |  | (1)名称:接线盒安装(铁质灯头盒) |  |  | 个 |  |  | 42.000 |  |  |  |  |  |  |
| 52 |  | 接线盒 |  | (1)名称:暗装开关盒 |  |  | 个 |  |  | 19.000 |  |  |  |  |  |  |
| 53 |  | 接线盒 |  | (1)名称:暗装插座盒 |  |  | 个 |  |  | 72.000 |  |  |  |  |  |  |
| 54 |  | 接线盒 |  | (1)暗装接线盒 |  |  | 个 |  |  | 16.000 |  |  |  |  |  |  |
| 综合布线系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 |  | 配管 |  | (1)材质:紧定式镀锌钢套管 (2)规格:DN25 (3)接地要求:防腐油漆、接地 (4)配置形式:暗配 |  |  | m |  |  | 47.280 |  |  |  |  |  |  |
| 56 |  | 双绞线缆 |  | (1)规格:UTP6 (2)名称:非屏蔽双绞线 (3)敷设方式:管内 |  |  | m |  |  | 94.440 |  |  |  |  |  |  |
| 57 |  | 光缆 |  | (1)光缆 (2)管内穿放 (3)≤12芯 |  |  | m |  |  | 30.000 |  |  |  |  |  |  |
| 58 |  | 信息插座 |  | (1)名称:单口网络插座 |  |  | 个/块 |  |  | 6.000 |  |  |  |  |  |  |
| 59 |  | 接线盒 |  | (1)名称:暗装插座盒 |  |  | 个 |  |  | 6.000 |  |  |  |  |  |  |
| 给水系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 |  | 塑料管 |  | (1)连接形式:热熔连接 (2)安装部位:室内 (3)介质:给水 (4)材质、规格:PP-R 给水管DN20 (5)压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗 |  |  | m |  |  | 7.800 |  |  |  |  |  |  |
| 61 |  | 塑料管 |  | (1)连接形式:热熔连接 (2)安装部位:室内 (3)介质:给水 (4)材质、规格:PP-R 给水管DN25 (5)压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗 (6)包含风机盘管出回水管 |  |  | m |  |  | 185.100 |  |  |  |  |  |  |
| 62 |  | 螺纹阀门 |  | (1)闸阀DN20 |  |  | 个 |  |  | 2.000 |  |  |  |  |  |  |
| 63 |  | 螺纹阀门 |  | (1)截止阀DN20 |  |  | 个 |  |  | 2.000 |  |  |  |  |  |  |
| 排水系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 64 | 塑料管 |  |  |  | (1)连接形式:粘接 (2)安装部位:室内 (3)介质:排水 (4)材质、规格:PVC-U排水管DN50 (5)压力试验及吹、洗设计要求:灌水、通球试验 |  | m |  |  | 2.000 |  |  |  |  |  |  |
| 卫生洁具 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 65 | 洗脸盆 |  |  |  | - 规格、类型:台下式陶瓷洗手池，配不锈钢水龙头 (2)附件名称、数量:堵洞 - (3)组装形式:详图集09S304 |  | 组 |  |  | 2.000 |  |  |  |  |  |  |
| 合计人民币（大写）： （小写： 元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |